| 常见危险化学品的火灾危险与处置方法 Dangers of Fire and Treatments of Common Dangerous Chemicals |  |
| --- | --- |
| 分子式 (Molecular formula); 名称 (Name); 火灾危险 (Danger of fire); 处置方法 (Treatment). -; 压缩空气; 与易燃气体、油脂接触有引起燃烧爆炸危险，受热时瓶内压增大，有爆炸危险有助燃性; 切断气流，根据情况采取相应措施. AgCN; 氰化银; 本品不会燃烧，但遇酸会产生极毒、易燃的氰化氢气体。剧毒，吸入粉尘易中毒。与氟剧烈反应生成氟化银; 禁用酸碱灭火剂。可用砂土、石粉压盖. AgClO3; 氯酸银; 有爆炸性，与有机物、还原剂及易燃物硫、磷等混合后，摩擦、撞击，有引起燃烧爆炸危险; 雾状水、砂土、泡沫. AgClO4; 高氯酸银; 与易燃物硫、磷、有机物、还原剂混合后，摩擦、撞击,有引起燃烧爆炸的危险; 雾状水、砂土、泡沫灭火剂. AgMnO4; 高锰酸银; 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等混合，有成为爆炸性混合物的危险; 水、砂土、泡沫. As2O3; 三氧化二砷; 剧毒，不会燃烧，但一旦发生火灾时，由于本品于 193℃ 开始升华，会产生剧毒气体; 水、砂土. Ba(CN)2; 氰化钡; 本身不会燃烧，但遇酸产生极毒、易燃的气体。剧毒,吸入蒸气和粉尘易中毒; 禁用酸碱灭火剂。可用干砂、石粉覆盖. BaCl2·2H2O; 氯化钡; 有毒，不会燃烧; 水、砂土、泡沫. Ba(ClO3)2·H2O; 氯酸钡; 与还原剂、有机物、铵的化合物，易燃物如硫、磷或金属粉末等混合，有成为爆炸性混合物的危险。与硫酸接触易发生爆炸。燃烧时发出绿色火焰; 雾状水、砂土. Ba(ClO4)2·3H2O; 高氯酸钡; 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷、金属粉末等接触有引起燃烧爆炸的危险; 雾状水、砂土. Ba(NO3)2; 硝酸钡; 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等混和后,摩擦、碰撞、遇火星，有引起燃烧爆炸的危险。燃烧时发出绿色火焰; 雾状水、砂土、二氧化碳. BaO2；BaO2·8H2O; 过氧化钡; 遇有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等有引起燃烧爆炸的危险; 干砂、干石粉、干粉; 禁止用水. Be; 铍; 极细粉尘接触明火有发生燃烧或爆炸危险。有毒，长期接触易发皮炎，人在含铍0.1mg/m3的环境中会引起急性中毒; 砂土、二氧化碳. Be(C2H3O2)2; 乙酸铍; 剧毒，可燃; 水、砂土、泡沫. CO; 一氧化碳; 与空气混合能成为爆炸性混合物，遇高温瓶内压力增大，有爆炸危险。漏气遇火种有燃烧爆炸危险; 雾状水、泡沫、二氧化碳. Ca(CN)2; 氰化钙; 剧毒，本身不会燃烧,但遇酸会产生极毒、易燃的气体，吸入粉尘易中毒。本品水溶液能通过皮肤吸收而引起中毒; 可用干砂、石粉压盖；禁用水及酸碱式灭火器. Ca(ClO3)2·2H2O; 氯酸钙; 与易燃物硫、磷、有机物、还原剂等混合后，经摩擦、撞击、受热有引起燃烧爆炸的危险; 雾状水、砂土、泡沫. Ca(ClO4)2; 高氯酸钙; 与易燃物、有机物、还原剂混合，能成为有燃烧爆炸危险的混合物; 砂土、水、泡沫. CaH2; 氢化钙; 遇潮气、水、酸、低级醇分解，放出易燃的氢气。与氧化剂反应剧烈。在空气中燃烧极其剧烈; 干砂、干粉；禁止用水和泡沫. Ca(MnO4)2·5H2O; 高锰酸钙; 与易燃物硫、磷，或有机物,还原剂混合后，摩擦、撞击，有引起燃烧爆炸的危险; 雾状水、砂土、泡沫、二氧化碳. Ca(NO3)2·4H2O; 硝酸钙; 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等混合，有成为爆炸性混合物的危险; 雾状水. CaO2; 过氧化钙; 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等相混合有引起燃烧爆炸的危险。遇潮气也能逐渐分解; 干砂、干土、干石粉；禁止用水. Cl2; 液氯; 本身虽不燃，但有助燃性，气体外逸时会使人畜中毒，甚至死亡，受热时瓶内压力增大，危险性增加; 雾状水. CuCN; 氰化亚铜; 本身不会燃烧，但遇酸产生极毒的易燃气体。剧毒,吸入蒸气或粉尘易中毒; 禁用酸碱灭火剂。可用砂土压盖，可用水. F2; 氟; 与多数可氧化物质发生强烈反应，常引起燃烧。与水反应放热，产生有毒及腐蚀性的烟雾。受热后瓶内压力增大，有爆炸危险。漏气可致附近人畜生命危险; 二氧化碳、干粉、砂土. Fe(CO)5; 五羰基 化铁; 暴露在空气中，遇热或明火均能引起燃烧，并释放出有毒的CO气体; 水、泡沫、二氧化碳、干粉. H2; 氢; 氢气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高温能引起燃烧爆炸，在室内使用或储存氢气时，氢气上升，不易自然排出，遇到火星时会引起爆炸; 雾状水、二氧化碳. HCN; 氰化氢(无水); 剧毒。漏气可致附近人畜生命危险，遇火种有燃烧爆炸危险。受热后瓶内压力增大，有爆炸危险; 雾状水. HClO4; 高氯酸(72%以上); 性质不稳定，在强烈震动、撞击下会引起燃烧爆炸; 雾状水、泡沫、二氧化碳. H2S; 硫化氢; 剧毒的液化气体，受热后瓶内压力增大，有爆炸危险，漏气可致附近人畜生命危险; 雾状水、泡沫、砂土. H2O2; 过氧化氢溶液(40%以下); 受热或遇有机物易分解放出氧气。加热到 100℃ 则剧烈分解。遇铬酸、高锰酸钾、金属粉末会起剧烈作用，甚至爆炸; 雾状水、 黄沙, 二氧化碳. HgCl2; 氯化汞; 不会燃烧。剧毒，吸入粉尘和蒸气会中毒。与钾、钠能猛烈反应; 水、砂土. HgI2; 碘化汞; 有毒，不会燃烧; 雾状水、砂土. Hg(NO3)2; 硝酸汞; 受热分解放出有毒的汞蒸气。与有机物,还原剂,易燃物硫、磷等混合，易着火燃烧，摩擦、撞击，有引起燃烧爆炸的危险。有毒; 雾状水、砂土. KCN; 氰化钾; 剧毒，不会燃烧。但遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体，与硝酸盐或亚硝酸盐反应强烈，有发生爆炸的危险。接触皮肤极易侵入人体，引起中毒; 禁用酸碱灭火剂和二氧化碳。如用水扑救,应防止接触含有氰化钾的水. KClO3; 氯酸钾; 遇有机物、磷、硫、碳及铵的化合物，氰化物，金属粉末，稍经摩擦、撞击,即会引起燃烧爆炸。与硫酸接触易引起燃烧或爆炸; 先用砂土，后用水. KClO4; 高氯酸钾; 与有机物、还原剂，易燃物如硫、磷等相混合有引起爆炸的危险; 雾状水、砂土. KMnO4; 高锰酸钾; 与乙醚、乙醇、硫酸、硫黄、磷、双氧水等接触会发生爆炸；与甘油混合能发生燃烧；与铵的化合物混合有引起爆炸的危险; 水、砂土. KNO2; 亚硝酸钾; 与硫、磷、有机物、还原混合后，摩擦、撞击，有引起燃烧爆炸的危险; 雾状水、砂土. KNO3; 硝酸钾; 与有机物及硫、磷等混合，有成为爆炸性混合物的危险。浸过硝酸钾的麻袋易自燃; 雾状水. K2O2; 过氧化钾; 遇水及水蒸气产生热，量大时可能引起爆炸。与还原剂能产生剧烈反应。接触易燃物如硫、磷等也能引起燃烧爆炸; 干砂、干土、干石粉；严禁用水及泡沫. K2O4; 超氧化钾; 本品为强氧化剂。遇易燃物、有机物、还原剂等能引起燃烧爆炸。遇水或水蒸气产生大量热量，可能发生爆炸; 干砂、干土、干粉；禁止用水、泡沫. K2S; 硫化钾; 其粉尘在空气中可能自燃而发生爆炸。燃烧后产生有毒和刺激性的二氧化硫气体。遇酸类产生易燃的硫化氢气体; 水、砂土. LiAlH4; 氢化铝锂; 易燃。当碾磨、摩擦或有静电火花时能自燃。遇水或潮湿空气、酸类、高温及明火有引起燃烧危险。与多数氧化剂混合能形成比较敏感的混合物，容易爆炸; 干砂、干粉、石粉； 禁止用水和泡沫. Mg(ClO3)2·6H2O; 氯酸镁; 与易燃物硫、磷，有机物，还原剂等混合后，摩擦、撞击，有引起燃烧爆炸的危险; 雾状水、砂土、泡沫. Mg(ClO4)2; 高氯酸镁; 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷及金属粉末等接触，有引起燃烧爆炸的危险; 雾状水、砂土. NH3; 液氨; 猛烈撞击钢瓶受到震动，气体外逸会危及人畜健康与生命，遇水则变为有腐蚀性的氨水，受热后瓶内压力增大，有爆炸危险，空气中氨蒸气浓度达15.7%～27.4%，有引起燃烧危险，有油类存在时，更增加燃烧危险; 雾状水、泡沫. NH4ClO3; 氯酸铵; 与有机物，易燃物如硫、磷，还原剂以及硫酸相接触，有燃烧爆炸的危险。遇高温( 100℃ 以上)或猛烈撞击也会引起爆炸; 雾状水. NH4ClO4; 高氯酸铵; 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷以及金属粉末等混合及与强酸接触有引起燃烧爆炸的危险; 雾状水、砂土. NH4MnO4; 高锰酸铵; 属强氧化剂。遇有机物、易燃物、还原性物质能引起燃烧或爆炸。受热、震动撞击均能引起爆炸，分解出有毒气体; 水、砂土. NH4NO2; 亚硝酸铵; 遇高温( 60℃ 以上)、猛撞，以及与易燃物、有机物接触，有发生爆炸的危险; 雾状水、砂土. NH4NO3; 硝酸铵; 混入有机杂质时，能明显增加本品的爆炸危险性。与硫、磷、还原剂相混合，有引起燃烧爆炸的危险; 雾状水. NO2; 二氧化氮; 不会燃烧，但有助燃性，具强氧化性，如接触碳、磷和硫有助燃作用; 干砂、二氧化碳、不可用水. N2O; 一氧化二氮; 受高温有爆炸危险，有助燃性; 雾状水. N2O3; 三氧化二氮; 遇可燃物、有机物、还原剂易燃烧，受热分解放出NO2有毒烟雾。漏气可致附近人畜生命危险; 雾状水、二氧化碳. NaBH4; 硼氢化钠; 与氧化剂反应剧烈，有燃烧危险，与水或水蒸气反应能产生氢气。接触酸或酸性气体反应剧烈，放出氢气和热量，有燃烧危险; 干砂、干粉；禁止用水和泡沫. NaClO2; 亚氯酸钠; 与易燃物如硫、磷、有机物、还原剂、氰化物、金属粉末混和以及与硫酸接触，有引起着火燃烧或爆炸的危险; 雾状水、砂土. NaClO3; 氯酸钠; 与有机物、还原剂及硫、磷等混合，有成为爆炸性混合物的危险。与硫酸接触会引起爆炸; 雾状水. NaClO4; 高氯酸钠; 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等混合或与硫酸接触有引起燃烧爆炸的危险; 水、砂土. NaMnO4·3H2O; 高锰酸钠; 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触有引起燃烧爆炸的危险。遇甘油立即分解而强烈燃烧; 雾状水、砂土. NaN3; 叠氮化钠; 遇明火、高温、震动、撞击、摩擦，有引起燃烧爆炸危险; 雾状水、泡沫； 禁止用砂土压盖. NaNO3; 硝酸钠; 其危险程度略低于硝酸钾。与硫、磷、木炭等易燃物混和,有成为爆炸性混合物的危险; 雾状水. Na2O2; 过氧化钠; 与有机物、易燃物如硫、磷等接解能引起燃烧，甚至爆炸；与水分起剧烈反应产生高温，量大时能发生爆炸; 干砂、干土、干石粉；禁止用水,泡沫. Na2O4; 超氧化钠; 本品为强氧化剂。接触易燃物、有机物、还原剂能引起燃烧爆炸。遇水或水蒸气产生热，量大时能以生爆炸; 干砂、干土、干粉； 禁止用水、泡沫. Na2S2O4·2H2O; 连二亚硫酸钠; 有极强的还原性，遇氧化剂、少量水或吸收潮湿空气能发热，引起冒黄烟燃烧，甚至爆炸; 干砂、干粉、二氧化碳；禁止用水. Ni(CO)4; 羰基镍; 剧毒，遇明火、高温、氧化剂能燃烧。受热、遇酸或酸雾会产生极毒气体，能与空气、氧、溴强烈反应引起爆炸; 雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。消防员应戴防毒面具. O2; 氧; 与乙炔、氢、甲烷等按一定比例混合，能使油脂剧烈氧化引起燃烧爆炸，有助燃性; 切断气流，根据情况采取相应措施. OsO4; 四氧化锇; 本身不会燃烧，但受热能分解放出剧毒的烟雾。剧毒， 触及皮肤能引起皮炎甚至坏死。能刺激眼睛结膜，甚至失明。吸入蒸气可使人死亡; 水、砂土. P4; 红磷; 遇热、火种、摩擦、撞击或溴、氯气等氧化剂都有引起燃烧的危险; 烟及初起火苗时用黄沙、干粉、石粉； 大火时用水，但应注意水的流向，以及赤磷散失后的场地处理，防止复燃. P4; 黄磷; 在空气中会冒白烟燃烧。受撞击、摩擦或与氯酸钾等氧化剂接触能立即燃烧甚至爆炸; 雾状水、砂土(火熄灭后应仔细检查，将剩下的黄磷移入水中，防止复燃). PF5; 五氟化磷; 受热后瓶内压力增大，有爆炸危险，漏气可致附近人畜生命危险; 二氧化碳、干砂、 干粉. PH3; 磷化氢; 能自燃。受热分解放出有毒的POx气体。遇氧化剂发生强烈反应。遇火种立即燃烧爆炸; 雾状水、泡沫、二氧化碳. Pb(C2H5)4; 四乙基铅; 剧毒，可燃，遇明火、高温有燃烧危险，受热分解放出有毒气体。遇氧化剂反应剧烈; 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土. Pb(ClO4)2·3H2O; 高氯酸铅; 与有机物、还原剂及硫、磷等混合后，撞击、摩擦引起燃烧爆炸的危险。与硫酸接触易着火燃烧; 水、砂土. Pb(NO3)2; 硝酸铅; 与有机物、还原剂及易燃物硫、磷等混合后，稍经摩擦，即有引起燃烧爆炸的危险。有毒; 雾状水、砂土. SF4; 四氟化硫; 剧毒，受热，遇水、水蒸气，酸或酸雾生成有毒及腐蚀性烟雾，漏气可致附近人畜生命危险，受热后瓶内压力增大，有爆炸危险; 二氧化碳、干粉、干砂；禁止用水. SO2; 二氧化硫; 剧毒，受热后瓶内压力增大，有爆炸危险，漏气可致附近人畜生命危险; 雾状水、泡沫、砂土. SeO2; 二氧化硒; 剧毒，不会燃烧。遇明火、高温时放出的蒸气极毒。 按国家规定，车间空气中最高容许浓度为0.1mg/m3; 水、砂土. SiF4; 四氟化硅; 剧毒， 漏气可致附近人畜生命危险，受热后瓶内压力增大，有爆炸危险; 雾状水. Th; 金属钍; 大块的钍不燃，粉末有燃烧爆炸危险。粉尘遇火星易爆炸。在室温时，遇明火即可着火燃烧。能与卤素、硫、磷作用， 引起燃烧。燃烧爆炸时能形成放射性灰尘，污染环境，危害人们健康; 干砂、干粉. Th(NO3)4·4H2O; 硝酸钍; 遇高温分解， 遇有机物、易燃物能引起燃烧， 燃烧后有放射性灰尘，污染环境， 危害人们健康; 雾状水、泡沫、砂土、二氧化碳(火灾后现场要进行射线测定及消毒处理). Tl; 铊; 不会燃烧。但剧毒，易经皮肤吸收，吸入后使肾脏受到刺激，毛发脱落，或有精神症状; 干砂、二氧化碳. TlC2H3O2; 乙酸亚铊; 剧毒，可燃; 水、泡沫、砂土. UO2(NO3)2·6H2O; 硝酸铀酰; 硝酸铀酰的醚溶液在阳光照射下能引起爆炸。高温分解。遇有机物、易燃物能引起燃烧。燃烧时产生大量放射性灰尘，污染环境， 危害人们健康; 泡沫、砂土、二氧化碳。不宜用水(火灾后现场要进行射线测定及消毒处理). Zn(CN)2; 氰化锌; 本身不会燃烧，但遇酸会产生极毒、易燃的氰化氢气体。剧毒，吸入蒸气和粉尘易中毒; 禁用酸碱灭火剂。可用砂土、石粉压盖。 如用水，要防止流入河道，污染环境. Zn(ClO3)2·4H2O; 氯酸锌; 与易燃物、有机物、还原剂等混合后，经摩擦、撞击、受热能引起燃烧爆炸。接触硫酸易着火或爆炸; 雾状水、泡沫、砂土. Zn(MnO4)2·6H2O; 高锰酸锌; 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等混合后，经摩擦、撞击，有引起燃烧爆炸的危险; 雾状水、砂土、泡沫、二氧化碳. Zn(NO3)2·3H2O; 硝酸锌; 与易燃物硫、磷、有机物、还原剂等混合后，易着火，稍经摩擦，有引起燃烧爆炸的危险; 水、砂土. ZrSiO4; 锆英石; 有放射性; 水、砂土、二氧化碳. B2H6; 乙硼烷; 毒性相当于光气。受热，遇热水迅速分解放出氢气。遇卤素反应剧烈; 干砂、石粉、二氧化碳，切忌用水. B5H9; 戊硼烷; 毒性高于氢氰酸，遇热、明火易燃; 干砂、石粉、二氧化碳； 禁用水和泡沫. CH4; 甲烷; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星，高温有燃烧爆炸危险; 雾状水、泡沫、二氧化碳. CH3Cl; 氯甲烷; 空气中遇火星或高温(白热)能引起爆炸，并生成光气，接触铝及其合金能生成有自燃性的铝化合物; 雾状水、泡沫. CH3NH2; 一甲胺(无水); 遇明火、高温有引起燃烧爆炸危险。钢瓶和附件损坏会引起爆炸; 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉. CH2N2; 重氮甲烷; 化学反应时， 能发生强烈爆炸。未经稀释的液体或气体， 在接触碱金属、粗糙的物品表面， 或加热到 100℃ ，能发生爆炸; 干粉、石粉、二氧化碳、雾状水. CH3NO3; 硝酸甲酯; 遇明火、高温、受撞击，有引起燃烧爆炸危险; 雾状水；禁止用砂土压盖. CH3SH; 甲硫醇; 遇明火易燃烧，遇酸放出有毒气体，遇水放出有毒易燃气体，遇氧化剂反应强烈，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物; 二氧化碳、化学干粉、1211灭火剂、砂土，忌用酸碱灭火剂、水和泡沫. CCl3NO2; 三氯硝基甲烷; 剧毒，不易燃烧。受热分解放出有毒气体，遇发烟硫酸分解生成光气和亚硝 基硫酸，在碱和乙醇中分解加快; 水、泡沫、砂土. C(NO2)4; 四硝基甲烷; 遇明火、高温、震动、撞击，有引起燃烧爆炸危险; 雾状水、 二氧化碳. COCl2; 碳酰氯; 剧毒，漏气可致附近人畜生命危险。受热后瓶内压力增大， 有爆炸危险; 雾状水、二氧化碳。万一有光气泄漏， 微量时可用水蒸汽冲散，可用液氨喷雾解毒. CS2; 二硫化碳; 遇火星、明火极易燃烧爆炸，遇高温、氧化剂有燃烧危险; 水、二氧化碳、黄沙；禁止使用四氯化碳. CCl3CHO; 三氯乙醛(无水); 不燃烧，但受热分解放出有催泪性及腐蚀性的气体; 雾状水、泡沫、砂土、二氧化碳. CH2═CH2; 乙烯; 易燃，遇火星、高温、助燃气有燃烧爆炸危险; 水、二氧化碳. CH2═CHCl; 氯乙烯; 能与空气形成爆炸性混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸危险; 雾状水、泡沫、二氧化碳. C2H5Cl; 氯乙烷; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸危险; 雾状水、泡沫、二氧化碳. CH3CHO; 乙醛; 遇火星、高温、强氧化剂、湿性易燃物品、氨、硫化氢、卤素、磷、强碱等，有燃烧爆炸危险。其蒸气与空气混合成为爆炸性混合物; 干砂、干粉、二氧化碳、雾状水、泡沫. CH2ClCHO; 氯乙醛; 可燃，并有腐蚀性及刺激性臭味; 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉. CH2FCOOH; 氟乙酸; 可燃，受热分解放出有毒的氟化物气体。有腐蚀性; 泡沫、雾状水、砂土、二氧化碳. C2H5NH2; 乙胺; 易燃，有毒，遇高温、明火、强氧化剂有引起燃烧爆炸危险; 泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉、砂土. (CH2)2O; 环氧乙烷; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星有燃烧爆炸危险; 水、泡沫、二氧化碳. CH3OCH3; 甲醚; 与空气混合能形成爆炸混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸危险; 雾状水、泡沫、二氧化碳. (CH3O)2SO2; 硫酸二甲酯; 剧毒，可燃。蒸气无严重气味，不易被察觉，往往在不知不觉中中毒。遇明火、高温能燃烧，与氢氧化铵反应强烈; 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土. (CH3)2S; 甲硫醚; 易燃，遇热分解。分解剧烈时有爆炸危险。与氧化剂反应剧烈。遇高温、明火极易燃烧; 二氧化碳、干粉、泡沫、砂土. CH3SCN; 硫氰酸甲酯; 有毒，遇明火能燃烧，受热放出有毒气体; 雾状水、泡沫、干粉、砂土；忌用酸碱灭火剂. CH3CH2CH3; 丙烷; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸危险; 雾状水、二氧化碳. C3H6; 环丙烷; 与空气混合形成爆炸性混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸危险; 二氧化碳、泡沫. CH3CH═CH2; 丙烯; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸危险; 雾状水、泡沫、二氧化碳. CH3C≡CH; 丙炔; 遇明火易燃易爆，受高温引起爆炸，遇氧化剂反应剧烈; 水、二氧化碳. ClCH2CH2CN; 3-氯丙腈; 有毒，遇明火燃烧，受热放出有毒物质，易经皮肤吸收中毒，其毒性介于丙烯腈和氢氰酸之间; 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土. CH3COCH3; 丙酮; 蒸气与空气混合能为爆炸性混合物，遇明火、高温易引起燃烧; 抗溶性泡沫、泡沫、二氧化碳、化学干粉、黄砂. CH2═CHCHO; 丙烯醛; 易燃，能与空气形成爆炸性混合物。遇火星易燃。遇光和热有促进作用，能引起爆炸的危险; 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. C2H5OCH3; 甲乙醚; 遇高温、明火、强氧化剂有引起燃烧爆炸的危险，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物; 泡沫、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉. HCOOC2H5; 甲酸乙酯; 遇热、明火、氧化剂有引起燃烧危险; 泡沫、二氧化剂、干粉、砂土、雾状水. C3H5(ONO2)3; 硝化甘油; 遇暴冷暴热、明火、撞击，有引起爆炸的危险。; 雾状水. CH3(CH2)2CH3; 正丁烷; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸危险; 水、雾状水、二氧化碳. C2H5CH═CH2; 1-丁烯; 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇火星、高温有燃烧爆炸危险; 雾状水、泡沫、二氧化碳. CH2═CHCH═CH2; 丁二烯; 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇火星、高温有燃烧爆炸危险; 雾状水、二氧化碳. CH2═CHCH2CN; 3-丁烯腈; 剧毒，在空气中能燃烧，受热分解或接触酸能生成有毒的烟雾; 雾状水、泡沫、砂土、二氧化碳；禁用酸碱式灭火器. (C2H5)2NH; 二乙胺; 易燃、遇高温、明火、强氧化剂有引起燃烧危险; 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳. CH3OC3H7; 甲基丙基醚; 遇热、明火、强氧化剂有引起燃烧爆炸危险。其蒸气极易燃烧; 泡沫、二氧化碳、干粉、抗溶性泡沫. (C2H5)2O; 乙醚; 极易燃烧，遇火星、高温、氧化剂、过氯酸、氯气、氧气、臭氧等有发生燃烧爆炸危险，有麻醉性，对人的麻醉浓度为109.8 -196.95g /m3。浓度超过 303g /m3时有生命危险; 干粉、二氧化碳、砂土、泡沫. O(CH2)3CH2; 四氢呋喃; 蒸气能与空气形成爆炸物。与酸接触能发生反应。遇明火、强氧化剂有引起燃烧危险。与氢氧化钾、氢氧化钠有反应。未加过稳定剂的四氢呋喃暴露在空气中能形成有爆炸性的过氧化物; 泡沫、干粉、砂土. HN(CH2)3CO; 2-吡咯烷酮; 有毒，遇明火能燃烧，受热时能分解出有毒的氧化氮气体。能与氧化剂发生反应; 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土. ClCH2COOC2H5; 氯乙酸乙酯; 有毒，受热分解，产生有毒的氯化物气体。与水或水蒸气起化学反应产生有毒及腐蚀性气体。能与氧化剂发生反应。遇明火、高温能燃烧; 泡沫、二氧化碳、砂土. (CH3)4Si; 四甲基硅烷; 遇热、明火、强氧化剂有引起燃烧的危险; 砂土、二氧化碳、泡沫. CH3(CH2)3CH3; 正戊烷; 易燃，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高温、强氧化剂有引起燃烧危险; 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. (CH2)5; 环戊烷; 遇热、明火、氧化剂能引起燃烧。其蒸气如与空气混合形成有爆炸性危险的混合物; 泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土. O(CH2)4CH2; 四氢吡喃; 存放过程中遇空气能产生有爆炸性的物质。遇热、明火、强氧化剂有引起燃烧的危险; 泡沫、二氧化碳、砂石. CH3(CH2)4CH3; 正己烷; 遇热或明火能发生燃烧爆炸。蒸气与空气形成爆炸或混合物; 泡沫、二氧化碳、干粉. (CH2)6; 环已烷; 易燃，遇明火、氧化剂能引起燃烧、爆炸; 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土. CH2═CH(CH2)3CH3; 1-己烯; 遇热、明火、强氧化剂有燃烧爆炸危险。其蒸气能与空气形成爆炸性混合物; 泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土. (C2H5)3B; 三乙基硼; 遇空气、氧气、氧化剂、高温或遇水分解(放出有毒易燃气体)，均有引起燃烧危险(比三丁基硼活泼); 二氧化碳、干砂、干粉；禁止用1211等含卤化合物的灭火剂. (C3H7)2O; 正丙醚; 遇热、明火、强氧化剂有引起燃烧的危险; 泡沫、二氧化碳、干粉、黄砂. C6H5NO2; 硝基苯; 有毒，遇火种、高温能引起燃烧爆炸，与硝酸反应强烈; 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土. C6H3(NO2)3; 1,3,5- 三硝基苯; 遇明火、高温或经震动、撞击、摩擦，有引起燃烧爆炸危险; 雾状水；禁止用砂土盖. (NO2) 2C6H3NHNH2; 2,4-二硝基苯肼; 干品受震动、撞击会引起爆炸，与氧化剂混合，能成为有爆炸性的混合物; 水、泡沫、二氧化碳. C6H5OH; 苯酚; 遇明火、高温、强氧化剂有燃烧危险。有毒和腐蚀性; 水、砂土、泡沫. NOC6H4OH; 4-亚硝基(苯)酚; 遇明火，受热或接触浓酸、浓碱，有引起燃烧爆炸的危险; 水、干粉、泡沫、二氧化碳. 2,4- (NO2) 2C 6H3OH; 2,4-二硝基苯酚; 遇火种、高温易引起燃烧，与氧化剂混合同能成为爆炸性混合物。遇重金属粉末能起化学作用而生成盐，增加危险性。有毒; 雾状水、黄砂、泡沫、二氧化碳. 2,4,6- (NO2)3C 6H2OH; 2,4,6-三硝基苯酚; 与重金属(除锡外)或重金氧化物作用生成盐类，这类苦味酸盐极不稳定，受摩擦、震动，易发生剧烈爆炸。遇明火、高温也有引起爆炸的危险; 水. C6H5SH; 苯硫酚; 可燃。受热分解或接触酸类放出有毒的硫化物气体，并有腐蚀性; 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土. C6H5SO2NHNH2; 苯磺酰肼; 遇火种、高温或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险; 雾状水、二氧化碳、泡沫、砂土. C6H5CH2Cl; 苄基氯; 有毒，遇明火能燃烧，当有金属(如铁)存在时分解，并可能引起爆炸。与水或水蒸气发生作用，能产生有毒和腐蚀性的气体，与氧化剂能发生强烈反应; 泡沫、砂土、二氧化碳、干粉. C6H5CHCl2; 二氯甲基苯; 可燃，有毒和腐蚀性; 干砂、二氧化碳. C6H5CH(OH)CN; 苯乙醇腈; 剧毒，可燃。遇热、酸分解放出有毒气体; 水、二氧化碳、砂土； 禁用酸碱灭火剂. C6H5N(CH3)2; N,N-二甲(基)苯胺; 有毒，遇明火能燃烧，受热能分解放出有毒的苯胺气味。能与氧化剂发生反应; 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土. C6H5N═NNHC6H5; 重氮氨基苯; 受强烈震动或高温有爆炸危险; 砂土、泡沫、二氧化碳、雾状水. C12H16O6(NO3)4; 硝化纤维素(含氮≤12.6%，含硝化纤维素≤55%); 遇火星、高温、氧化剂、大多数有机胺(如间苯二甲胺等)会发生燃烧和爆炸。干燥品久储变质后，易引起自燃，通常加乙醇、丙醇或水作湿润剂。湿润剂干燥后，容易发生火灾; 水、泡沫、二氧化碳. C10H4(NO2)4; 四硝基萘; 受撞击或高温会发生爆炸。摩擦敏感度较TNT稍低。遇还原剂反应剧烈，分解后放出有毒的氧化氮气体; 雾状水、泡沫；禁止用砂土压盖. |  |